附件2

| 连云港师范高等专科学校学生公寓应急疏散门更换安装明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 材质 | 具体参数 | 数量 | 规格 | 固定方式 | 其他要求 |
| 1 | 肯德基门 （包安装和接电源、开关） | 铝合金 钢化玻璃 | 门洞尺寸：1500*2100*24；2000*1770*4（仅供参考，门洞尺寸有微差，中标方需自行测量确定，保证门扇、门框安装到位） 闭门器、门锁、地弹簧、门铰链轴承、插销、静音毛边等配件 | 28扇 | 铝合金门框厚度不小于2.3毫米 钢化玻璃厚度不小于8毫米 | 不锈钢内膨胀螺丝，逢口采用发泡胶，防水外口采用黑色硅宝结构胶 门开启方式，外开。采用腰杆式横向拉手。门扇上下分两块玻璃 | 平开门式（双开门） 静电喷涂灰色 符合国标 |
| 2 | 电磁锁 | 铝合金 | 双门350KG | 28个 |  | 螺丝固定 | 断电后自动打开 全密封防水 |
| 3 | 电源线 | 铜芯 | 2X2.5 | 2000米 | 国标 | 穿线管 | 电源从宿舍值班室接出 |
| 4 | 线管 | 塑料 |  | 500个 | 25 | 线卡 | PVC阻燃 |
| 5 | 开关 | 工程塑料 | 双开 | 14个 | 10A | 螺丝固定 | 开关控制在值班室 |
| 6 | 开关明盒 | 工程塑料 |  | 14个 |  | 膨胀丝固定 | 86型，ABS |
| 7 | 拆除 |  | 铁栅栏、塑钢门 | 56扇 |  |  | 运送至校方指定位置 |
| 验收标准 |  |  | 制作安装符合招标要求，门开启正常，无剐蹭和异响，边框等整洁、无破损、褪色，耐腐蚀、不生锈，结实耐用；锁具开锁顺滑,不卡顿；钢化玻璃须有玻璃3C认证标识或检测报告；电磁锁无明显划痕、变形、污损等缺陷，表面涂层均匀，牢固、无起泡，标识清晰；电源连接后，电磁门锁工作正常，无异响和发热现象，吸力正常，断电后自动打开；电源及线管安装符合国家规范。 |  |  |  |  |