彦涵楼C区一楼教室改造附件清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目特征 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室墙体拆除 | 平米 | 62 | 教室隔墙拆除，拆除垃圾装袋外运至场外垃圾处理站。 |  |
| 2 | 拆除双开门 | 扇 | 2 | 教室室双开门拆除，拆除垃圾装袋外运。 |  |
| 3 | 新建24cm厚轻质砖墙 | 平米 | 31 | 新建200mm*240mm*600mm轻质砖墙，双面水泥砂浆粉刷。 |  |
| 4 | 轻质砖墙封门洞 | 平米 | 6.5 | 200mm*240mm*600mm轻质砖封门洞。 |  |
| 5 | 灯位及控制开关重改 | 项 | 1 | 因教室格局更改，原始灯位及控制开关需重新调整位置，墙面开槽布线，暗藏灯位电源线及控制线。空调插座及普通插座布线安装。 |  |
| 6 | 新建砖墙、封门洞、拆除墙体破损处批腻子基层处理 | 平米 | 81 | 墙面及拆除墙体破损处批石膏一遍，腻子两遍，打磨一遍。 |  |
| 7 | 墙面、顶面乳胶漆 | 平米 | 81 | 墙面及拆除墙体破损处滚刷乳胶漆两遍（立邦漆）。 |  |
| 8 | 拆除墙体地面修补、门洞外墙瓷砖 | 平米 | 8 | 拆除墙体地面混凝土填补，修补材料仿真修补。 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |